[image: image1.png]


   ORDIN nr. 1.750 din 28 iunie 2024 
Privind inspecţiile de siguranţă efectuate navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, terminalelor de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate), precum şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work
EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 653 din 9 iulie 2024
    Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 23.582/804 din 24.05.2024 de aprobare a Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii privind inspecţiile de siguranţă efectuate navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, terminalelor de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate), precum şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work,
    În temeiul prevederilor art. 12 lit. j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor art. 4, 5, art. 7 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 4 lit. B pct. 2 şi 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Navale Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul 
ORDIN:


    ART. 1 - (1) Prezentul ordin reglementează inspecţiile de siguranţă efectuate navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, terminalelor de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate), verificarea operării în siguranţă a navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, precum şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work, după cum urmează:
    a) inspecţia efectuată înaintea începerii operării la navele maritime şi de navigaţie interioară de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate;
    b) verificarea operării în siguranţă a navelor maritime şi de navigaţie interioară de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate;
    c) inspecţia terminalelor de operare a produselor petroliere, produselor chimice lichide şi a gazelor lichefiate;
    d) inspecţia navelor maritime şi de navigaţie interioară în vederea emiterii certificatului de gas free;
    e) inspecţia navelor maritime şi de navigaţie interioară în vederea emiterii certificatului de hot work.

    (2) Inspecţiile prevăzute la alin. (1), verificarea operării în siguranţă a navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate şi emiterea documentelor aferente se efectuează de către Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, prin personalul de specialitate.
    (3) Personalul de specialitate este constituit din personalul din cadrul ANR şi/sau din cadrul căpităniilor de port cu atribuţii pentru efectuarea inspecţiilor prevăzute la alin. (1), verificarea operării în siguranţă a navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate şi emiterea documentelor aferente.
    (4) Certificatul de gas free reprezintă documentul emis de către ANR pentru desfăşurarea în siguranţă a lucrărilor de reparaţii, dezmembrare şi/sau dezafectare, care certifică faptul că spaţiul inspectat al navei este liber de gaze inflamabile/nocive.
    (5) Certificatul de hot work reprezintă documentul emis de către ANR pentru efectuarea de lucrări ce pot genera surse de aprindere, în spaţii închise în care au fost transportate produse petroliere, produse chimice lichide sau gaze lichefiate ori adiacente acestora.
    (6) Spaţiul închis reprezintă spaţiul de pe navă care nu este în mod normal destinat activităţilor umane şi care are cel puţin una dintre următoarele caracteristici:
    a) deschideri limitate pentru intrare/ieşire;
    b) ventilaţie inadecvată.

    ART. 2 - (1) Toate navele de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care urmează să opereze în porturile româneşti şi în apele naţionale navigabile trebuie să fie inspectate de către ANR înaintea începerii operării, pentru verificarea funcţionării în bune condiţii a sistemelor de siguranţă a operării mărfii, a instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiului şi a instalaţiilor de prevenire a poluării pe timpul operării.
    (2) În urma efectuării inspecţiei prevăzute la alin. (1), ANR emite permisul de operare.
    (3) În cazul în care, în urma inspecţiei prevăzute la alin. (1), se constată deficienţe majore privind siguranţa operării, ANR emite scrisoarea de respingere, iar nava nu poate începe operarea.

    ART. 3 - Pe durata operării navelor prevăzute la art. 2 alin. (1), personalul de specialitate verifică periodic ca operarea acestora să se efectueze în condiţii de siguranţă, cu excepţia acelora care operează la terminale de tip SPM (Single Point Mooring).

    ART. 4 - (1) ANR trebuie să inspecteze anual toate terminalele de operare a produselor petroliere, produselor chimice lichide şi a gazelor lichefiate aflate în porturile româneşti şi în apele naţionale navigabile, pentru verificarea respectării legislaţiei naţionale şi a convenţiilor internaţionale privind siguranţa instalaţiilor destinate operaţiunilor de încărcare/ descărcare, prevenirea şi combaterea incendiilor şi a sistemelor de prevenire şi de intervenţie în caz de poluare.
    (2) În cazul în care se constată deficienţe care pun în pericol siguranţa terminalului şi/sau a navelor, ANR interzice operarea navelor în respectivul terminal până la remedierea deficienţelor constatate.

    ART. 5 - (1) Navele maritime şi de navigaţie interioară, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care urmează să efectueze lucrări de reparaţii, dezmembrare şi/sau dezafectare trebuie inspectate de către ANR în vederea emiterii certificatului de gas free şi a certificatului de hot work, după caz, astfel încât să nu constituie un pericol pentru siguranţa navigaţiei, a navelor, a persoanelor şi mărfurilor transportate, a facilităţilor portuare, precum şi pentru mediul înconjurător.
    (2) Inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work se efectuează numai pe timp de zi, navele fiind obligate să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea inspecţiilor în deplină siguranţă.
    (3) Navele maritime şi de navigaţie interioară de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate şi care urmează să efectueze lucrări de reparaţii în şantierele navale sunt inspectate de către ANR în rada portului sau în zona de ancoraj, în vederea emiterii certificatului de gas free pentru toate spaţiile de stocare şi de operare ale mărfii.
    (4) În cazul în care se efectuează lucrări de reparaţii în afara spaţiilor de stocare şi de operare ale mărfii, navele maritime şi de navigaţie interioară de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate sunt inspectate de către ANR, în vederea emiterii certificatului de gas free, după intrarea lor în docurile şantierelor navale, la solicitarea armatorului/comandantului/ conducătorului navei.
    (5) Navele maritime şi de navigaţie interioară, altele decât cele de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, care urmează să efectueze în şantierele navale lucrări de reparaţii ce pot genera surse de aprindere, în spaţii închise sau adiacente acestora în care au fost depozitate produse petroliere, produse chimice lichide sau gaze lichefiate sunt inspectate de către ANR, în vederea emiterii certificatului de gas free, după intrarea lor în docurile şantierelor navale, la solicitarea armatorului/comandantului/conducătorului navei.
    (6) În cazul efectuării, în afara şantierelor navale, de reparaţii la bord în spaţii închise sau adiacente acestora, în care au fost depozitate produse petroliere, produse chimice lichide sau gaze lichefiate, navele maritime şi de navigaţie interioară altele decât cele de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate sunt inspectate de către ANR în vederea emiterii certificatelor de gas free şi hot work, după caz, la cheu, în urma notificării căpităniei de port în a cărei jurisdicţie se află nava, de armatorul/comandantul/conducătorul navei.
    (7) Pentru lucrările executate în şantierele navale, ANR nu efectuează inspecţii în vederea emiterii certificatelor de hot work.
    (8) În cazul efectuării de lucrări de dezmembrare şi/sau dezafectare în afara şantierelor navale, navele maritime şi de navigaţie interioară sunt inspectate de către ANR, în vederea emiterii certificatului de gas free, la locul efectuării lucrărilor, în urma notificării căpităniei de port în a cărei jurisdicţie se află nava, de către armatorul/proprietarul navei.

    ART. 6 - (1) Inspecţia în vederea emiterii certificatului de hot work la navele maritime şi de navigaţie interioară se efectuează de către ANR, înainte de începerea lucrărilor de reparaţii.
    (2) Sunt exceptate de la emiterea certificatului de hot work navele nepropulsate care nu transportă mărfuri periculoase şi nu au la bord spaţii închise, precum: tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri, substanţe lichide nocive şi coferdamuri neventilate. Lucrările de reparaţii pentru aceste tipuri de navă se efectuează în baza permisului de lucru emis de căpitănia în a cărei zonă de jurisdicţie se află nava.

    ART. 7 - Măsurătorile atmosferei în vederea emiterii certificatelor de gas free şi a certificatelor de hot work, precum şi pentru accesul personalului de specialitate în spaţii închise se execută cu aparate şi echipamente aflate în bună stare de funcţionare, calibrate şi verificate în mod regulat, conform recomandărilor producătorului şi a legislaţiei în vigoare.

    ART. 8 - Pentru activităţile prevăzute în prezentul ordin, ANR percepe tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

    ART. 9 - (1) Instrucţiunile privind inspecţiile de siguranţă efectuate navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate, terminalelor de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate) şi verificarea operării în siguranţă a navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    (2) Instrucţiunile privind inspecţia navelor maritime şi de navigaţie interioară în vederea emiterii certificatului de gas free sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (3) Instrucţiunile privind inspecţia navelor maritime şi de navigaţie interioară în vederea emiterii certificatului de hot work sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    ART. 10 - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 11 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii nr. 245/2022 privind inspecţiile de siguranţă a navigaţiei la navele de transport şi terminalele de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide şi gaze lichefiate) şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 17 martie 2022, şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii nr. 1.347/2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind inspecţiile de siguranţă a navigaţiei la navele de transport şi terminalele de operare a mărfurilor periculoase şi inspecţiile pentru emiterea certificatelor de gas free şi hot work în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 8 august 2022.

    ART. 12 - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.



                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu

    Bucureşti, 28 iunie 2024.
    Nr. 1.750.
    ANEXA 1

    INSTRUCŢIUNI

    ANEXA 2

    INSTRUCŢIUNI

    ANEXA 3

    INSTRUCŢIUNI
Anexa Nr. 1 la OMTI nr. ……/…….

INSTRUCȚIUNI din 28 iunie 2024

Privind inspecțiile de siguranță efectuate navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate, terminalelor de operare a mărfurilor periculoase (produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate) și verificarea operării în siguranță a navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate

Notă
Conținute de ORDINUL nr. 1.750 din 28 iunie 2024, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 9 iulie 2024.
Capitolul I

Inspecția efectuată înaintea începerii operării la navele maritime și de navigație interioară de transport produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate
Articolul 1 - (1) Toate navele maritime și de navigație interioară de transport produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care urmează să opereze în porturile românești și apele naționale navigabile, trebuie inspectate înaintea începerii operării, de personalul de specialitate în vederea emiterii permisului de operare.
(2) Inspecția navelor prevăzute la alin. (1) se efectuează în dana de operare, după acostare și întocmirea formalităților de sosire în port.

Articolul 2 - Verificările care se efectuează în cadrul inspecției navelor prevăzute la alin. (1), înaintea începerii operațiunilor de încărcare/descărcare, constau în:
a) verificarea funcționării în siguranță a instalațiilor și sistemelor de operare marfă;
b) verificarea instalațiilor și echipamentelor de prevenire și stingere a incendiului;
c) verificarea instalațiilor și echipamentelor de prevenire și combatere a poluării.
Articolul 3 - (1) Dacă sunt îndeplinite criteriile de siguranță în operare, în urma inspecției, se emite permisul de operare.
(2) Dacă în urma inspecției se constată deficiențe majore, se emite o scrisoare de respingere și se interzice operarea navei în terminal. În același timp cu scrisoarea de respingere se înaintează comandantului/conducătorului navei un raport constatator explicativ. Toate cheltuielile survenite sunt suportate de către armatorul/operatorul navei.
(3) Deficiențele majore sunt acele deficiențe constatate de personalul de specialitate, care pot genera incendii, explozii sau orice fel de evenimente cu consecințe grave ce pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea persoanelor și/sau care pot genera pierderi materiale importante și/sau poluarea mediului înconjurător.
(4) Dacă în timpul inspecției se constată alte deficiențe care pot afecta operarea în siguranță a navei și care pot fi remediate în maximum două ore de la constatarea acestora, permisul de operare este emis după remedierea acestora. În tot acest timp, nava rămâne acostată cu acceptul operatorului terminalului, iar costurile sunt suportate de armatorul/operatorul navei.
(5) Personalul de specialitate are obligația ca, după emiterea permisului de operare și confirmarea primirii lui de comandantul/conducătorul navei, să anunțe căpitănia portului în a cărei jurisdicție se află terminalul.
Articolul 4 - (1) Navele tip tanc efectuează transfer de produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate de la navă la navă doar într-o dană specializată sau într-o altă dană pentru care s-a primit aprobarea acestei operațiuni, potrivit regulamentului portuar și sunt inspectate de ANR, înaintea începerii operării.
(2) Navele menționate la alin. (1) trebuie să aibă la bord:
a) pentru navele maritime, manualul de operare transfer marfă de la navă la navă aprobat de administrația statului de pavilion și listele de verificări, pentru transferul de marfă de la navă la navă, conform procedurilor aprobate ale navei;
b) pentru navele de navigație interioară, listele de verificări, pentru transfer de marfă de la navă la navă, conform procedurilor aprobate ale navei.
(3) Permisul de operare se emite după inspectarea ambelor nave implicate în transferul de la navă la navă.
(4) Pe perioada transferului de la navă la navă, ambele nave sunt verificate periodic de personalul de specialitate, în vederea respectării prevederilor din manualul de operare transfer marfă de la navă la navă și din listele de verificări.
(5) În cazul unor incidente/accidente apărute în timpul transferului de la navă la navă, personalul de specialitate solicită oprirea imediată a operării și permite reluarea operațiunilor de operare numai după remedierea deficiențelor constatate.
Articolul 5 - (1) Pentru efectuarea inspecțiilor navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate care urmează să opereze la terminale de tip SPM, personalul de specialitate trebuie informat de către dispeceratul terminalului tip SPM, cu minimum 24 de ore înainte, cu privire la data și ora sosirii navei pentru operare.
(2) Deplasarea și formalitățile necesare transferului de la cheu la navă, pentru efectuarea inspecției, și de la navă la cheu, după efectuarea inspecției de către personalul de specialitate, sunt asigurate de operatorul terminalului tip SPM. 

Capitolul II

Verificarea operării în siguranță a navelor de transport produse petroliere, produse chimice lichide și gaze lichefiate
Articolul 6 - (1) Operatorii terminalelor de operare a produselor petroliere, produselor chimice lichide și gazelor lichefiate au obligația:
a) de a notifica în timp real personalului de specialitate următoarele operațiuni:

     i)  conectare furtun încărcare/descărcare marfă;

    ii)  începerea încărcării/descărcării mărfii;

    iii) terminarea încărcării/descărcării mărfii;

    iv) deconectare furtun de încărcare/descărcare marfă;

b) de a anunța personalul de specialitate, în termen de maximum 30 de minute, producerea oricărui eveniment la bordul navei sau în terminal, eveniment care ar putea afecta siguranța navei, a terminalului sau a mediului înconjurător;
c) de a asigura transferul personalului de specialitate de la cheu la bordul navei și retur.
(2) În situația operării la terminal tip SPM, personalul de specialitate se deplasează la bordul navei atât în vederea efectuării inspecției și emiterii permisului de operare, cât și în cazul anunțării de către operatorul terminalului a unor evenimente care pot afecta siguranța navei, a terminalului sau mediul înconjurător.
Articolul 7 - (1) În situația în care nava devine nesigură pe timpul operării și la bordul acesteia are loc un incident, personalul de specialitate solicită oprirea imediată a operării și informează șeful ierarhic și căpitănia portului în a cărei jurisdicție se află nava, în legătură cu evenimentul produs. În această situație se întocmesc un certificat de anulare a permisului de operare și un raport de incident.
(2) Prin incident se înțelege un eveniment sau o serie de evenimente, altele decât un accident, astfel cum este definit incidentul maritim în Codul de standarde internaționale și practici recomandate pentru investigația privind siguranța în cazul accidentelor sau incidentelor maritime (Codul de investigație a accidentelor), adoptat de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.255(84) a Comitetului Securității Maritime din 16 mai 2008, acceptat de România în temeiul legii și publicat prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 84/2010, denumit în continuare Cod.
(3) În situația în care la bordul navei se produce un accident, personalul de specialitate solicită oprirea imediată a operării și informează șeful ierarhic și căpitănia portului în a cărei jurisdicție se află nava în legătură cu evenimentul produs. În această situație se întocmesc certificatul de anulare a permisului de operare și un raport de accident.
(4) Prin accident se înțelege un eveniment sau o succesiune de evenimente, astfel cum este definit accidentul maritim în Cod.
(5) Reluarea operării navei se face numai în baza emiterii unui nou permis de operare de personalul de specialitate în urma reinspectării navei.
(6) Pentru perioada de verificare a operării navei, personalul de specialitate completează formularul verificare operare marfă. Formularul verificare operare marfă este înaintat comandantului/ conducătorului navei pentru a fi semnat și ștampilat, confirmând astfel veridicitatea înscrisurilor din formular.
(7) Pentru perioada de timp în care nava nu operează, fiind emis un certificat de anulare a permisului de operare, nu se completează formularul verificare operare marfă, nu se contorizează timpul și nu se percep tarife.
Capitolul III

Inspecția terminalelor de operare a produselor petroliere, produselor chimice lichide și gazelor lichefiate
Articolul 8 - ANR inspectează toate terminalele de operare a produselor petroliere, produselor chimice lichide în vrac și a gazelor lichefiate aflate în porturile românești și apele naționale navigabile, pentru verificarea conformității, în ceea ce privește siguranța în funcționare a instalațiilor destinate operațiunilor de încărcare-descărcare, a instalațiilor și echipamentelor de prevenire și stingere a incendiilor, a instalațiilor și echipamentelor de prevenire și combatere în caz de poluare.
Articolul 9 - (1) Inspecția prevăzută la art. 8 se efectuează în maximum 30 de zile de la solicitarea operatorului terminalului.
(2) După finalizarea inspecției terminalului, personalul de specialitate completează raportul de inspecție terminal.
(3) Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de operare în siguranță a terminalului, în baza raportului de inspecție terminal, se emite certificatul de conformitate terminal.
(4) Certificatul de conformitate terminal are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.
(5) În cazul în care în urma inspecției se constată deficiențe ce pun în pericol siguranța terminalului și/sau a navelor, în baza raportului de inspecție terminal, personalul de specialitate emite o scrisoare de respingere terminal și este interzisă operarea navelor în respectivul terminal până la remedierea tuturor deficiențelor constatate.
(6) Operatorul terminalului are obligația de a informa imediat ANR cu privire la orice modificare a condițiilor care au stat la baza certificării terminalului.
(7) Modificarea condițiilor care au stat la baza certificării terminalului duce la suspendarea operării navelor în respectivul terminal, până la remedierea acestora.
(8) Reluarea operării navelor în respectivul terminal se realizează în urma unei reinspecții, efectuată la solicitarea operatorului terminalului.
Articolul 10 - (1) Documentele emise de personalul de specialitate, respectiv certificatul de conformitate terminal sau scrisoarea de respingere terminal, se înaintează în copie/în format electronic la căpitănia portului în jurisdicția căreia se află terminalul respectiv.
(2) În cazul emiterii unei scrisori de respingere terminal, căpitănia portului în a cărei jurisdicție se află terminalul interzice operarea navelor în terminal până la emiterea unui certificat de conformitate.
(3) După remedierea deficiențelor, terminalul este reinspectat, iar dacă toate deficiențele majore au fost rectificate, se emite certificatul de conformitate și căpitănia portului în a cărei jurisdicție se află terminalul permite operarea.
Articolul 11 - Inspecțiile pentru emiterea certificatului de conformitate terminal se efectuează numai pe timp de zi și în prezența reprezentanților terminalului.
Articolul 12 - În cazul terminalelor nou-înființate sau care au suferit modificări la sistemele de stocare sau manipulare a mărfii, operatorul terminalului transmite la ANR o notificare de inspecție cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data punerii în funcțiune.
Articolul 13 - (1) Procedurile privind efectuarea inspecțiilor și a verificărilor prevăzute în prezenta anexă în vederea emiterii permisului de operare, a scrisorii de respingere, a raportului constatator explicativ, a certificatului de anulare a permisului de operare, a raportului de incident, a raportului de accident, a formularului verificare operare marfă, a raportului de inspecție terminal, a certificatului de conformitate terminal și a scrisorii de respingere terminal, precum și forma și conținutul acestor documente se stabilesc prin decizie a directorului general al Autorității Navale Române.
(2) Criteriile minime de calificare pentru personalul de specialitate care efectuează inspecțiile și verificările prevăzute în prezenta anexă se aprobă prin decizie a directorului general al Autorității Navale Române.-----
Anexa Nr. 2 la OMTI nr. ……/…….
Privind inspecția navelor maritime și de navigație interioară în vederea emiterii certificatului de gas free

Notă
Conținute de ORDINUL nr. 1.750 din 28 iunie 2024, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 9 iulie 2024.
Articolul 1 - (1) În vederea emiterii certificatului de gas free, personalul de specialitate inspectează vizual compartimentele și zonele navei și efectuează măsurători ale atmosferei pentru a se asigura că aceasta este liberă de vapori inflamabili sau toxici.
(2) Valorile măsurate pentru fiecare compartiment sau zonă inspectată sunt înscrise într-un raport de măsurători.
(3) Inspecția navei în vederea emiterii certificatului de gas free se efectuează în prezența reprezentanților navei, comandantul/conducătorul navei având obligația să asigure condițiile pentru buna desfășurare a inspecției.
Articolul 2 - (1) Valabilitatea certificatului de gas free este de 12 ore.
(2) După emiterea certificatului de gas free, comandantul/conducătorul navei este obligat să păstreze aceleași condiții de siguranță în spațiile inspectate și pentru care s-a emis certificatul, pe toată perioada derulării lucrărilor de reparații din șantier.
Articolul 3 - (1) Pentru navele care sunt inspectate și nu îndeplinesc condițiile pentru emiterea certificatului de gas free, personalul de specialitate emite un certificat de non gas free, însoțit de raportul de măsurători, fiind informată și căpitănia portului în a cărei jurisdicție se află nava.
(2) Certificatele de gas free sau, după caz, de non gas free, însoțite de rapoartele de măsurători, sunt semnate și ștampilate atât de personalul de specialitate, cât și de comandantul/ conducătorul navei și se păstrează în original la bordul navei pentru o perioadă de minimum 30 de zile după terminarea reparațiilor.
Articolul 4 - (1) Procedura privind efectuarea inspecției prevăzute în prezenta anexă în vederea emiterii certificatului de gas free, a raportului de măsurători și a certificatului de non gas free, precum și forma și conținutul acestor documente se stabilesc prin decizie a directorului general al Autorității Navale Române.
(2) Criteriile minime de calificare pentru personalul de specialitate care efectuează inspecția prevăzută în prezenta anexă se aprobă prin decizie a directorului general al Autorității Navale Române.-----
Anexa Nr. 3 la OMTI nr. ……/…….
Privind inspecția navelor maritime și de navigație interioară în vederea emiterii certificatului de hot work

Notă
Conținute de ORDINUL nr. 1.750 din 28 iunie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 9 iulie 2024.
Articolul 1 - (1) Inspecția navelor în vederea emiterii certificatului de hot work se efectuează în prezența reprezentanților navei, comandantul/conducătorul navei având obligația să asigure condițiile pentru buna desfășurare a inspecției.
(2) Certificatul de hot work se emite numai pentru spațiile închise și adiacente acestora de la bordul navelor în care au fost transportate/depozitate produse petroliere, produse chimice lichide sau gaze lichefiate și unde urmează să se execute lucrări cu flacără deschisă. Zona care se inspectează și pentru care se emite certificatul de hot work trebuie să fie cât mai exact localizată și înscrisă ca atare în certificatul de hot work. Localizarea se face prin înscrierea denumirii compartimentului în conformitate cu documentația tehnică și planurile navei.
(3) Personalul de specialitate măsoară atmosfera spațiului închis inspectat și atmosfera din spațiile adiacente, verifică starea de curățenie astfel încât să nu existe materiale combustibile sau reziduuri care în timp pot deveni combustibile ori care pot emana gaze toxice sau inflamabile, verifică dacă în proximitate există materiale și substanțe inflamabile. Personalul de specialitate verifică măsurile de siguranță înainte de începerea lucrărilor de reparații.
(4) Valorile măsurate pentru fiecare zonă inspectată sunt înscrise într-un raport de măsurători.
(5) Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, personalul de specialitate emite certificatul de hot work, care are o valabilitate de 12 ore.
(6) După emiterea certificatului de hot work, comandantul/conducătorul navei este obligat să păstreze aceleași condiții de siguranță în zona inspectată și pentru care s-a emis certificatul, pe toată perioada derulării lucrărilor de reparații.
(7) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea certificatului de hot work, personalul de specialitate emite un certificat de non hot work, iar folosirea flăcării deschise este interzisă, fiind informată și căpitănia portului în a cărei jurisdicție se află nava.
(8) Certificatele de hot work sau, după caz, de non hot work, însoțite de rapoartele de măsurători, sunt semnate și ștampilate atât de personalul de specialitate, cât și de comandantul/ conducătorul navei și se păstrează în original la bordul navei pentru o perioadă de minimum 30 de zile după terminarea lucrărilor de reparații.
Articolul 2 - (1) Procedura privind efectuarea inspecției prevăzute în prezenta anexă în vederea emiterii certificatului de hot work, a raportului de măsurători și a certificatului de non hot work, precum și forma și conținutul acestor documente se stabilesc prin decizie a directorului general al Autorității Navale Române.
(2) Criteriile minime de calificare pentru personalul de specialitate care efectuează inspecția prevăzută în prezenta anexă se aprobă prin decizie a directorului general al Autorității Navale Române.-----
